2026/8/13 20:03 	IWT603产品规格书

IWT603产品规格书

1WT603

产品介绍

产品概述

●	该产品是基于MEMS <https://baike.baidu.com/item/MEMS> 技术的高性能三维运动姿态测量	系统。它包含三轴陀螺仪
	<https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB 	%AA/3785697> 、三轴加速度计
	<https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%BA 	%A6%E8%AE%A1/20863147> 等运动传感器。通过集成各种高性能传感器和运用自主研发的	姿态动力学核心算法引擎，结合高动态卡尔曼滤波融合算法，为客户提供高精度、高动态、实	时补偿的三轴姿态角度，通过对各类数据的灵活选择配置，满足不同的应用场景。

●	领先的基于 Kalman 滤波原理并具有自主知识产权的传感器融合算法，可以实时提供高达	1000Hz 更新率的数据，从而满足各种高精度的应用需求，实现准确的动作捕捉和姿态估计。

●	拥有国内领先的高精度转台设备仪器，产品内部集成自主研发的高精度校准和标定算法，提高	产品的测量精度。

●	同时提供用户所需要的各种上位机、使用说明、开发手册、开发代码，使得针对各类需求的研	发时间降至最低。

1210字

https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 	1/9

2026/8/13 20:03 	IWT603产品规格书

产品特点

●模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器，采用高性能的微处理器和先进的

动力学解算与卡尔曼动态滤波算法，能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。

●采用先进的数字滤波技术，能有效降低测量噪声，提高测量精度。

●模块内部集成了姿态解算器，配合动态卡尔曼滤波算法，能够在动态环境下准确输出模

块的当前姿态，姿态测量精度0.05度，稳定性极高，性能甚至优于某些专业的倾角仪！

●模块内部自带电压稳定电路，工作电压3.3-5.0V。

●	最高1000Hz数据输出速率。输出内容可以任意选择，输出速率0.2～1000Hz可调节（485为一

问一答）。

●支持TTL/USB数据接口。方便用户选择最佳的连接方式。串口速率4800bps~921600bps

可调。

●内部带温度补偿，适应变温环境使用

●铝外壳保护芯片可抗环境干扰

参数指标

加速度计参数

| 参数 | 条件 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 量程 |  | ±16g |
| 分辨率 | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
| RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.75~1mg-rms |
| 静止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
| 温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
| 带宽 |  | 5~256Hz |
| 零偏稳定性 | 10S平滑 | XY:15ug；Z:35ug |
| 零偏不稳定性 | allan方差 | XY:10ug；Z:30ug |

.

| 1210字 | 陀螺仪参数 参数; 条件; 典型值. 量程; ±2000°/s. |
| --- | --- |
| https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 |  | 2/9 |

| 2026/8/13 20:03 | IWT603产品规格书 |
| --- | --- |

| 分辨率 | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(L |
| --- | --- | --- |
| RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.028~0.07(°/s |
| 静止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/ |
| 温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 ( |
| 带宽 |  | 5~256Hz |
| 零偏稳定性 | 10S平滑 | 8°/h |
| 零偏不稳定性 | allan方差 | 5°/h |

俯仰、横滚角参数

|  |  |
| --- | --- |

|  参数 | 条件 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 量程 |  | X:±180° |
|  |  | Y:±90° |
| 倾角精度 | 静态 | 0.05° |
| 分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
| 温漂 | -40°C ~ +85°C | ±1° |

航向角参数

| 参数 | 条件 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 量程 |  | Z:±180° |
| 航向精度 | 6轴算法，静态 | 0.5°（动态存在积分【1】 |
| 分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |

| . |  |
| --- | --- |

| 1210字 | 注： 【1】在有些震动环境下，会有累计误差，具体误差不可估计，具体根据实际测试为准 模组参数 基本参数 | 3/9 |
| --- | --- | --- |
| https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 |  |  |

| 2026/8/13 20:03 | IWT603产品规格书 |
| --- | --- |

| 参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信接口 | UART | 4800bps | 921600bps | 92 |
| 输出内容 |  | 时间、3轴加速度、3轴角速度、3轴角度、四 |  |  |
| 输出速率 |  | 0.2Hz | 1000Hz | 1 |
| 启动时间 |  |  |  | 1 |
| 工作温度 |  | -40℃ |  |  |
| 产品重量 |  |  | 6.8g |  |
| 存储温度 |  | -40℃ |  |  |
| 耐冲击 |  |  |  | 2 |

| . |  |
| --- | --- |

电气参数

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 |  | 3.3V | 5V |  |
| 工作电流 | TTL（3.3V~5V） | 5mA | 5mA |  |
| 功耗 |  |  | 25mW |  |

| . |  |
| --- | --- |

| 产品尺寸 1210字 https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 | 4/9 |
| --- | --- |

| 2026/8/13 20:03 | 14 | 3 | EC | IWT603产品规格书 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16 |  |  |

10

20

连接器型号：molex连接器6p 1mm

底板尺寸

1210字

https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 	5/9

2026/8/13 20:03 	IWT603产品规格书

引脚定义

1210字

https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 	6/9

| 2026/8/13 20:03 | IWT603产品规格书 |
| --- | --- |

三

NNIIIIIIIIHE

| 5 公营新中012 | 01 |
| --- | --- |

电9正极3.3V

USB信号前出负极

USB信号输出正极

丰行数据瑞入

串行数据指出

电原负极

电顶正极5V

注意：TX和RX需要交叉相接

1210字

https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 	7/9

| 2026/8/13 20:03 | IWT603产品规格书 |
| --- | --- |

.

| 产品包装 75.5MM WITMOTION SHENZHEN CO.,LTD. 1210字 https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 | KEEP DRY 8/9 |
| --- | --- |

| 75.5MM | 20MM |
| --- | --- |

| FOCUS ON ATTITUDE S E SENSOR | HANDLE WITH CARE DONOT STEPON |
| --- | --- |

| 2026/8/13 20:03 | IWT603产品规格书 LEADING MANU WITMOTION SH FOCUS ON A |
| --- | --- |

应用领域

| ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 虚拟现实/增强现实，头戴显示器 工程机械 大规模农业自动耕种 高空作业安全监控 工业姿态监控 人体动作跟踪/捕捉 机器人，自动引导运输车 行人导航 无人驾驶/辅助驾驶 |
| --- | --- |

1210字

| https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/ovet650wkalmx779 | 9/9 |
| --- | --- |